-01 전송 방식-

정보 공유

컴퓨터 하드웨어뿐 아니라 각 호스트에서 제공하는 논리적인 정보를 공유하는 것

병렬 처리에 의한 성능 향상

병렬 처리: 컴퓨터 시스템 내부에서 구현되고 발전되어 옴

메타버스의 발전: 정보 공유, 네트워크 속도, 분산 병렬 처리, 인공지능 기술의

총체적인 집합체

중복 저장에 따른 신뢰성 향상

중복 저장(백업): 정보의 신뢰성을 향상시키기 위해 사용

클라우드 서버: 중복, 백업 등의 다양한 기술을 통하여 저장된 정보의 신뢰성 확보

라우팅 개요

전송과 라우팅의 차이

네트워크 분류 방식

1. 네트워크에 연결된 호스트의 지리적 분포

Ex) LAN, MAN, WAN

2. 데이터 전송, 라우팅 기술에 따른 분류

Ex) 점대점, 브로드캐스팅

1. 점대점 방식

1. 라우팅 호스트가 송수신 호스트의 중간에 위치(라우터가 없어서 호스트가 라우터 기능을 함)

2. 라우터들의 연결 방식은 구성 형태에 따라 기술적으로 영향을 많이 받음

3. WAN 환경과 같은 원거리 호스트를 연결할 때 사용

4. 연결 개수가 많아지면 성능 면에서 유리하지만, 전송 매체의 길이가 증가해 비용 증가

Ex) 스타형(LAN), 완전형(WAN(국가 기관))

스타형(=트리형)

맨 위에 있는 라우터: 인터넷으로 연결

중앙에 있는 중개 호스트 주위로 여러 호스트를 일대일로 연결

완전형: 비쌈, 불규칙형: 트래픽이 많으면 전송매체 증가시키느라, 링형: 점대점에도 포함됨

2. 브로드캐스팅 방식

특정 호스트가 전송한 데이터가 네트워크에 연결된 모든 호스트에 전달

네트워크의 모든 호스트에 데이터를 전송하므로 라우터가 필요 없음

버스형: #충돌

링형: 토큰에 데이터를 붙혀서 전송, 충돌이 발생할 수 없음(관리 호스트 필요)

두 방식 모두 물리적으로 모든 호스트에 데이터가 전송되지만,

주소 기능으로 원하는 수신 호스트를 지정하여 해당 호스트만 데이터를 보관

#?공유버스 ex)이더넷(충돌 허용)

멀티 포인트 통신

컴퓨터 통신의 가장 기본적인 형식은 두 호스트 사이의 데이터 전송을 의미하는 유니캐스팅 방식

하나의 송신 호스트를 기준으로,

수신 호스트 하나와 연결되면 유니포인트

다수의 수신 호스트와 연결되면 멀티포인트가 됨

송신 호스트가 한 번의 전송으로

수신 호스트 하나에만 데이터를 전송할 수 있으면 유니캐스팅

다수의 수신 호스트에 전송할 수 있으면 멀티캐스팅(관리 기능 필요)

#멀티포인트 유니캐스팅

유니캐스팅은 기본적으로 일대일만 지원

일대다, 멀티포인트이면서 하나씩 보내줌

단점: 트래픽 증가

#멀티캐스팅

일대다, 트래픽 덜 증가

프로토콜 자체에서 일대다 전송 기능을 구현하기 때문에 연결 설정 요구 한 번으로 지원할 수 있음

-02 오류 제어-

데이터가 깨져서 도착하는 프레임 변형,

데이터가 목적지에 도착하지 못하는 프레임 분실

하위 계층에서 전송 오류 발생시,

상위 계층에서 바로 잡아야 함

전송 복구의 유형(재전송으로 복구함, 물리 계층의 오류를 데이터 링크가 해결)

#1. 수신 호스트의 응답 프레임(프레임 변형 오류)

수신 호스트가 전송하는 응답 프레임의 종류

1. 데이터 프레임이 정상적으로 도착했을 때 회신하는 긍정 응답 프레임

2. 데이터 프레임이 깨졌을 때 회신하는 부정 응답 프레임

#2. 송신 호스트의 타이머 기능(프레임 분실 오류)

일정 시간동안 회신이 없으면 타임아웃(재전송)

3. 순서 번호 기능(중복 프레임)

프레임을 분해해서 보내므로, 순서 번호가 필요함

4. 오류 검출 코드(체크섬, 프레임 변헝 확인)

데이터 프레임은 기존 데이터 외에 오류 제어를 위한 코드 정보도 함께 제공(오류 시, 부정 응답 프레임)

수신 호스트에서 오류 감지만 하는 코드, 오류가 발생한 프레임을 복구하는 코드로 구성(재전송X)

송신 호스트가 데이터 프레임을 전송하는 과정에서 발생 가능한 현상

1. 수신 호스트까지 프레임이 정상적으로 도착하는 경우

2. 프레임이 변형되어 도착하는 경우

3. 프레임이 분실되어 도착하지 못하는 경우(타임아웃)

순서번호

1. 중복데이터 프레임(트래픽 때문에 조금 늦게 도착했는데, 타임아웃 발생한 경우)를 가려내기 위함

2. 0부터 증가하는 일련번호의 성격을 띠며,

프레임 단위나 전송 데이터의 바이트 단위로 번호가 부여

3. 임의의 값을 넘어가면 다시 0으로 순환하기 때문에

흐름 제어 기능을 고려하여 최댓값으로 설계해야 함

긍정 응답이 분실되는 경우도 있음

흐름 제어

송신 호스트가 수신 호스트보다 빠른 경우 필요(수신 호스트가 다음에 수신할 데이터 프레임의 개수를 송신 호스트에 통지)

전송할 수 있는 프레임의 개수는 수신 호스트의 버퍼 수에 직접적인 영향을 받는다.

-03 프레임 구조-

전송 프레임: 데이터 프레임, 긍정 응답 프레임, 부정 응답 프레임의 구분,

순서 번호, 전송 데이터의 오류 확인을 위한 체크섬,

송수신 호스트의 주소, 기타 프로토콜에서 사용하는 제어 코드가 포함(전송받은 수신호스트는 체크섬부터 확인하여, 데이터 변형 여부 확인)

프레임 내용에 포함되는 정보는 프토로콜의 용도에 따라 다름

내부 정보를 표현하는 방식에 따라 문자 프레임과 비트 프레임으로 구분

#1. 문자 프레임

문자 데이터를 전송할 때 사용,  8비트 단위 또는 ASCII 문자 코드로 동작

멀티미디어 데이터는 전송 불가능

프레임의 구조

가운데 흰색: 실제 데이터

검은색: 헤더

데이터 안에 특수문자가 있으면 전체 프레임이 중간에 끝나는 오류가 발생할 수도 있음(b, DLE 까지만 받음)

#1. 문자 스터핑

문자 프레임 내부의 전송 데이터에 DLE 문자가 포함되면서 발생하는 혼란을 예방하는 방법

중간에 DLE 넣으면 또 넣어서 혼란 예방(b: 받는 쪽에서 인식)

비트 프레임

비트 패턴 데이터로 표현

플래그(01111110)를 채워서 프레임의 시작과 끝 정의

비트 스터핑

1 다섯 개 -> 0 삽입(수신 호스트가 자동 삭제, 상위 계층에 전달)

-04 오류 검출 기법-

프레임 전송 과정에서 발생하는 오류를 극복하는 방법

1. 전송 프레임에 오류 검출 코드를 넣어 수신 호스트가 오류 검출(가장 간단한 방법은 패리티 비트(1bit))

2. 전송 프레임에 오류 복구 코드를 넣어 수신 호스트가 오류 검출과 복구 모두 수행(#순방향 오류 복구)

3. 컴퓨터 네트워크에서는 일반적으로 재전송 방식을 이용해 오류 복구(역방향 오류 복구, ARQ 방식)

이를 위해선, 송신 호스트가 오류 검출할 방법을 같이 송신해야 함.

패리티 비트, 블록 검사, 다항 코드 등을 이용해 생성할 수 있음

1. 패리티 비트

아스키 코드(7bit) + 패리티(1bit)

1비트 오류에만 적용 가능

패리티 비트를 포함한 전체 개수

2. 블록 검사

1이 짝수면 0, 홀수면 1(사각형 형태로, 짝수개의 오류는 탐지 불가)

3. 다항 코드(CRC)

생성 다항식 GX=x5+x2+1이 주어지고, 원래 데이터가 101101001인 경우의 체크섬 계산 과정

일반 네트워크에서 발생하는 오류는 특정 위치에서 집중적으로 발생하는 버스트 에러 형태인 경우가 많은데,

다항 코드 방식은 이런 오류를 검출하는 확률이 높음

생성 다항식은 송수신간 합의 되어야함

원래 데이터 뒤에 n개의 0비트를 붙여서 CRC수행->체크섬 파악

전송 데이터에 검출 코드(체크섬)을 붙여서 전송

수신 호스트에서 수신한 데이터를 생성 다항식으로 나누는 연산 수행. 나머지가 0 ->전송 오류X, 나머지가 0이 아님 ->전송 오류O

체크섬 계산인 나누기 과정에서 발생하는 다항 연산은 모듈로-2 방식으로 이루어짐

모듈로-2 방식으로 #덧셈의 자리 올림이나 뺄셈의 자리 빌림 과정이 이루어지지 않으므로 덧셈과 뺄셈은 배타적 논리합 연산과 동일

비트별로 연산 대상의 값이 다르면 1이 되고, 같으면 0이 됨

04 링형 네트워크에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

##⑥ 링형 네트워크는 특정 호스트를 관리 호스트로 지정하여 네트워크가 정상적으로 동작하는지 점검한다.

06 버스형 네트워크에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

##① 전송되는 데이터 내에 송수신 호스트의 주소를 표시하는 기능은 필요 없다.

##④ 대표적인 공유 버스 방식인 토큰 버스에서 채택하는 방식이 충돌 허용의 예이다.

08 전송 오류의 기능에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

① 응답 프레임의 종류에는 데이터 프레임이 정상적으로 도착했을 때 회신하는 긍정 응답 프레임과 데이터 프레임이 분실되었을 때 회신하는 부정 응답 프레임이 있다.(변형임)

- 송신 호스트는 데이터 프레임을 전송한 후에 일정 시간 이내에 수신 호스트로부터 부정 응답 프레임 회신이 없으면 타임아웃 기능을 동작시켜 데이터 프레임을 재전송한다.(긍정 응답임)

##⑥ 일반적으로 컴퓨터 네트워크에서는 오류를 복구하는 코드 기능을 사용한다.(재전송으로 복구)

09 프레임 변형 오류에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

##② 부정 응답 프레임을 사용하지 않는 프로토콜에서는 수신 호스트의 타임아웃 기능에 따라 복구 과정을 시작한다.(송신임)

##③ 수신 호스트에서 프레임 변형 오류에 관한 판단은 오류 검출 코드를 근거로 한다.

- 순서 번호 기능에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

## 데이터 링크 계층의 오류 복구 기능이 수행되는 과정에서 동일한 데이터 프레임이 수신 호스트에 중복해 도착할 수 있다.

##④ 긍정 응답이나 부정 응답 프레임에는 순서 번호 기능이 없다.(있음)

##⑤ 실제 프로토콜에서는 송신 호스트가 여러 데이터 프레임을 동시에 전송하고, 수신 호스트는 순서 번호를 활용하여 개별적으로 각각의 프레임에 대한 긍정 응답 기능을 수행한다.(동시에 여러 프레임!)

14 패리티 비트에 대한 설명으로 올바른 것을 모두 고르시오.

② 홀수 패리티 방식은 짝수 패리티와 반대로 0의 개수를 홀수로 만드는 것이며, 수신 호스트도 0의 개수가 홀수 개인지를 판단해야 한다.

##③ 송신 호스트와 수신 호스트는 짝수 패리티나 홀수 패리티를 적절히 조합하여 사용해야 한다.(같은 방식 사용해야함)

##⑤ 다수의 비트에서 오류가 발생할 때 오류를 검출하는 방법으로는 패리티 방식을 개선한 블록 검사가 있다.

17 송신 호스트가 수신 호스트에 데이터를 전달하려면 ( ① )과 교환 과정을 거쳐야 한다. 교환은 전달 경로가 둘 이상일 때 라우터에서 데이터를 어느 방향으로 전달할지를 선택하는 기능으로, 컴퓨터 네트워크에서는 ( ② )이라는 용어가 보편적으로 사용된다. ( ① )은 특정한 물리 매체에 의하여 일대일로 직접 연결된 두 시스템 간의 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장하기 위한 것이다.

- # 전송, ② 라우팅